| - EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων» ΑΡΙΘΜΟΣ: 10 /2015 |
| --- | --- | --- |

- ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προμήθεια  συναγερμών Δημοτικών κτιρίων»

- Δήμος Σπάρτης

Περιεχόμενα

- Γενικά - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός

Απρίλιος 2015

| - EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων» ΑΡΙΘΜΟΣ: 10 /2015 |
| --- | --- | --- |

- ΓΕΝΙΚΑ

- Με το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τίθενται οι τεχνικές απαιτήσεις για  την εκτέλεση της προμήθειας:  «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων» για την κάλυψη των εξής κτιρίων:

- Α) Κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας (2όροφο) Μαγούλα

- Β) Γραφείο Δημοτικού Ταμείου στην οδό Γκορτσολόγου (Ισόγειο)

- Γ) Αποθήκη φύλαξης εξοπλισμού ηχητικών Δήμου

- Δ) Αποθήκη στην Δ.Κ. Ξηροκαμπίου

- Όλα τα εξαρτήματα συγκρότησης των συστημάτων συναγερμού (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, σειρήνα, αισθητήρες, καλώδια κ.λ.π.), θα είναι καινούργια αμεταχείριστα, θα προέρχονται από αναγνωρισμένο κατασκευαστή και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα και με την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση.

- Η προμήθεια εκτελείται σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες όλες οι προμήθειες των  Δήμων διενεργούνται με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

- Τις διατάξεις της αριθμ.11389/23-5-1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

| - Σπάρτη / 04 /2015 - Ο Συντάξας - Ευρυσθένης Σταυρόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Δ΄ β. | - Σπάρτη / 04 /2015 - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Βαρζακάκος Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Γ΄ β. |
| --- | --- |

| - EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων» ΑΡΙΘΜΟΣ: 10 /2015 |
| --- | --- | --- |

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αντικείμενο Προμήθειας

- Αφορά την  «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων»  για το Δήμο Σπάρτης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - 1  (Κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας , Μαγούλα)

Το Σύστημα Συναγερμού  (ενσύρματο) θα περιλαμβάνει :

- Κεντρική μονάδα ελέγχου με κωδικοποιητή, 16 ζωνών

- Πληκτρολόγιο LCD  Ελληνικών χαρακτήρων με σύστημα πολλαπλών κωδικών ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (τουλάχιστον 6) και δυνατότητα καταγραφής σε μνήμη των τελευταίων 10 τουλάχιστον ενεργοποιήσεων / απενεργοποιήσεων. Η καταγραφή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) ημερομηνία και ώρα β) κωδικός που προκάλεσε την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

- 8 συσκευές ανίχνευσης κίνησης παθητικής υπέρυθρης ακτινοβολίας µε διπλό στοιχείο ανίχνευσης σημειακού τύπου (addressable)

- 8 μαγνητικές επαφές θυρών

- Εξωτερική φαροσειρήνα αυτόνομη  σε μεταλλικό κιβώτιο με στάθμη ηχητικού σήματος >115 dB(1τεμ.) με εφεδρική μπαταρία για χρονικό διάστημα 6 ωρών τουλάχιστον

- Θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο ∆.Ε.Η.  και θα έχει επιπλέον και ενσωµατωµένη μπαταρία για την ανεξάρτητη λειτουργία του για χρονικό διάστημα 12 ωρών τουλάχιστον

- Μονάδα κλήσεων τηλεφώνων

- Καλώδια

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - 2 (Δημοτικό Ταμείο, Οδός Γκορτσολόγου)

Το Σύστημα Συναγερμού  (ενσύρματο) θα περιλαμβάνει :

- Κεντρική μονάδα ελέγχου με κωδικοποιητή, 8 ζωνών

- Πληκτρολόγιο LCD  Ελληνικών χαρακτήρων με σύστημα πολλαπλών κωδικών ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (τουλάχιστον 6) και δυνατότητα καταγραφής σε μνήμη των τελευταίων 10 τουλάχιστον ενεργοποιήσεων / απενεργοποιήσεων. Η καταγραφή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) ημερομηνία και ώρα β) κωδικός που προκάλεσε την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

- 4 συσκευές ανίχνευσης κίνησης παθητικής υπέρυθρης ακτινοβολίας µε διπλό στοιχείο ανίχνευσης σημειακού τύπου (addressable)

- 4 μαγνητικές επαφές θυρών

- Εξωτερική φαροσειρήνα αυτόνομη  σε μεταλλικό κιβώτιο με στάθμη ηχητικού σήματος >115 dB(1τεμ.) με εφεδρική μπαταρία για χρονικό διάστημα 6 ωρών τουλάχιστον

- Θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο ∆.Ε.Η.  και θα έχει επιπλέον και ενσωµατωµένη μπαταρία για την ανεξάρτητη λειτουργία του για χρονικό διάστημα 12 ωρών τουλάχιστον

- Μονάδα κλήσεων τηλεφώνων

- Καλώδια

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - 3 (Αποθήκη ηχητικών Δήμου, Οδός Βρασίδου)

Το Σύστημα Συναγερμού  (ενσύρματο) θα περιλαμβάνει :

- Κεντρική μονάδα ελέγχου με κωδικοποιητή, 8 ζωνών

- Πληκτρολόγιο LCD  Ελληνικών χαρακτήρων με σύστημα πολλαπλών κωδικών ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (τουλάχιστον 6) και δυνατότητα καταγραφής σε μνήμη των τελευταίων 10 τουλάχιστον ενεργοποιήσεων / απενεργοποιήσεων. Η καταγραφή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) ημερομηνία και ώρα β) κωδικός που προκάλεσε την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

- 4 συσκευές ανίχνευσης κίνησης παθητικής υπέρυθρης ακτινοβολίας µε διπλό στοιχείο ανίχνευσης σημειακού τύπου (addressable)

- 4 μαγνητικές επαφές θυρών

- Εξωτερική φαροσειρήνα αυτόνομη  σε μεταλλικό κιβώτιο με στάθμη ηχητικού σήματος >115 dB(1τεμ.) με εφεδρική μπαταρία για χρονικό διάστημα 6 ωρών τουλάχιστον

- Θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο ∆.Ε.Η.  και θα έχει επιπλέον και ενσωµατωµένη μπαταρία για την ανεξάρτητη λειτουργία του για χρονικό διάστημα 12 ωρών τουλάχιστον

- Μονάδα κλήσεων τηλεφώνων

- Καλώδια

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - 4 (Αποθήκη Δ.Κ. Ξηροκαμπίου)

Το Σύστημα Συναγερμού  (ενσύρματο) θα περιλαμβάνει :

- Κεντρική μονάδα ελέγχου με κωδικοποιητή, 8 ζωνών

- Πληκτρολόγιο LCD  Ελληνικών χαρακτήρων με σύστημα πολλαπλών κωδικών ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (τουλάχιστον 6) και δυνατότητα καταγραφής σε μνήμη των τελευταίων 10 τουλάχιστον ενεργοποιήσεων / απενεργοποιήσεων. Η καταγραφή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) ημερομηνία και ώρα β) κωδικός που προκάλεσε την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

- 4 συσκευές ανίχνευσης κίνησης παθητικής υπέρυθρης ακτινοβολίας µε διπλό στοιχείο ανίχνευσης σημειακού τύπου (addressable)

- 6 μαγνητικές επαφές θυρών

- Εξωτερική φαροσειρήνα αυτόνομη  σε μεταλλικό κιβώτιο με στάθμη ηχητικού σήματος >115 dB(1τεμ.) με εφεδρική μπαταρία για χρονικό διάστημα 6 ωρών τουλάχιστον

- Θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο ∆.Ε.Η.  και θα έχει επιπλέον και ενσωµατωµένη μπαταρία για την ανεξάρτητη λειτουργία του για χρονικό διάστημα 12 ωρών τουλάχιστον

- Μονάδα κλήσεων τηλεφώνων

- Καλώδια

Για όλα τα παραπάνω είδη ο συμμετέχων πρέπει, απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει, :

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για όλα τα υλικά

2. Πλήρη στοιχεία του Εργοστασίου Κατασκευής των Υλικών

| - Σπάρτη / 04 /2015 - Ο Συντάξας - Ευρυσθένης Σταυρόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Δ΄ β. |  | - Σπάρτη / 04 /2015 - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Βαρζακάκος Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Γ΄ β. |
| --- | --- | --- |
| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων» ΑΡΙΘΜΟΣ: 10 /2015 |

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| - Α/Α | - ΕΙΔΟΣ | - Μ.Μ. | - ΠΟΣΟΤΗΤΑ | - ΤΙΜΗ/Μ.Μ. - (€) | - ΑΞΙΑ - (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - 1 (Κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας , Μαγούλα) - (ενσύρματο) πλήρως εγκατεστημένο όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών | - Τεμ. | - 1,00 | - 1300,00 | - 1300,00 |
| - 2. | - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - 2 (Δημοτικό Ταμείο, Οδός Γκορτσολόγου) - (ενσύρματο) πλήρως εγκατεστημένο όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών | Τεμ. | 1,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| - 3. | - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - 3 (Αποθήκη ηχητικών Δήμου, Οδός Βρασίδου) - (ενσύρματο) πλήρως εγκατεστημένο όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών | Τεμ. | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| - 4. | - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - 4 (Αποθήκη Δ.Κ. Ξηροκαμπίου) - (ενσύρματο) πλήρως εγκατεστημένο όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών | Τεμ. | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  | - Άθροισμα: |  | - 4000,00 |
|  |  |  | - ΦΠΑ 23 %: |  | - 920,00 |
|  |  |  | - ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: |  | - 4920,00 |

| - Σπάρτη / 04 / 2015 - Ο Συντάξας - Ευρυσθένης Σταυρόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Δ΄ β. | - Σπάρτη / 04 / 2015 - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Βαρζακάκος Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Γ΄ β. |
| --- | --- |